Приложение 1

к приказу по МДОУ Югыдъягский детский сад № 1 «Сказка»

от  30 .08.2016 г. №  89   о.д

Должностная инструкция ответственного за электрохозяйство.

- Общие положения

  - Настоящая должностная инструкция (далее Инструкция) разработана в соответствии с действующими Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП).

  - Настоящая Инструкция определяет функции, права, ответственность и сферу деятельности ответственного за электрохозяйство.

  - Ответственный за электрохозяйство назначается из числа административно-технического персонала, в электроустановках до 1000В имеющего группу IV по электробезопасности, в электроустановках выше 1000В – группу V по электробезопасности для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок. Ответственным за электрохозяйство назначается лицо, имеющее высшее техническое образование или среднее техническое образование и стаж работы не менее трех лет.

  - В своей работе ответственный за электрохозяйство руководствуется правовыми и нормативно-техническими документами, действующими в электроэнергетике. Очередную и внеочередную проверку знаний ответственный за электрохозяйство проходит в комиссии органа Госэнергонадзора.

  - Ответственный за электрохозяйство назначается на должность и освобождается от должности приказом заведующего детским садом, подчиняется непосредственно заведующему детским садом.

  - На время отсутствия Ответственного за электрохозяйство  его обязанности выполняет заведующий детским садом.

- Должностные обязанности

Ответственный за электрохозяйство должен организовать:

2.1 содержание электротехнического и электротехнологического оборудования и сетей в работоспособном состоянии и его эксплуатацию в соответствии с требованиями действующих документов;

2.2 своевременное и качественное проведение профилактических работ, ремонта, модернизации и реконструкции электрооборудования;

2.3 подбор электротехнического персонала, периодические медицинские осмотры работников, расстановку их на соответствующие должности;

2.4 обучение электротехнического персонала и проверку знаний действующих нормативно-технических документов, должностных и эксплуатационных инструкций;

2.5 присвоение неэлектротехническому персоналу группы I по электробезопасности;

2.6 надежную работу электроустановок и безопасное их обслуживание;

2.7 предотвращение использования технологий и методов работы, оказывающих отрицательное влияние на окружающую среду;

2.8 учет и анализ нарушений в работе электроустановок, несчастных случаев и принятие мер по устранению причин их возникновения;

2.9 разработку должностных и эксплуатационных инструкций для электротехнического персонала;

2.10 выполнение предписаний органов Госэнергонадзора;

2.11 проведение инструктажей по безопасности труда, занятий по пожарно-техническому минимуму и противопожарных инструктажей;

2.12 допуск электротехнического персонала к специальным работам;

2.13 разработку и утверждение однолинейной схемы электроснабжения организации;

2.14 составление заявок на приобретение электрооборудования, запасных частей и материалов, учет наличия электрооборудования по подразделениям организации;

2.15 регулярно (не реже одного раза в месяц) контролировать состояние электроустановок и электробезопасности в организации, учитывать показатели работы электротехнического персонала и оборудования, анализировать их и принимать меры к устранению недостатков;

2.16 проведение необходимых испытаний электрооборудования, эксплуатация молниезащиты, измерительных приборов и средств учета электроэнергии;

2.17 обеспечение экономичного режима потребления электроэнергии; поддержание показателей качества электроэнергии в заданных пределах; прием в эксплуатацию новых и реконструированных электроустановок; взаимодействие с энергоснабжающей организацией по надежному и качественному электроснабжению потребителей электроэнергии организации; подготовка электроустановок для работы в зимних условиях;

2.18 обучение электротехнического персонала правилам оказания первой помощи пострадавшим;

2.19 проведение агитационной работы по обеспечению безопасности работников в электроустановках;

2.20 подготовка эксплуатационных документов (проектов приказов, распоряжений, списков, перечней, журналов и т.п.) по обеспечению безопасного производства работ в электроустановках;

2.21 подготовка рабочих мест в электроустановках организации, укомплектование их средствами защиты, документацией, схемами, инструкциями, медицинской аптечкой, приборами, средствами связи и пожаротушения;

2.22 обеспечение ограничения доступа работников в электроустановки, хранения и выдачи ключей от электроустановок;

2.23 внедрение новых безопасных технологий, методов работы и современного оборудования в электроустановках;

2.24 расчет потребности организации в электрической энергии и контроль за ее расходованием;

2.25 своевременное выполнение мероприятий по охране труда, правилам безопасности, предусмотренных соответствующими планами работы и устранения недостатков;

2.26 проверка соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным, с отметкой на них о проверке (не реже 1 раза в 2 года); пересмотр перечней инструкций и схем (не реже 1 раза в 3 года); контроль замеров показателей качества электроэнергии (не реже 1 раза в 2 года);

2.27 повышение квалификации электротехнического персонала (не реже 1 раза в 5 лет).

- Права

Ответственный за электрохозяйство имеет право:

3.1 отключать и выводить из эксплуатации электрооборудование и сети, не отвечающие требованиям правил эксплуатации, охраны труда и пожарной безопасности, с уведомлением об этом заведующего детским садом;

3.2 останавливать работу электрооборудования для проверки, осмотра и ремонта в соответствии с утвержденным графиком;

3.3 не допускать к работе в электроустановках и на электрооборудовании работников, не прошедших проверку знаний;

3.4 отстранять от работы работников, нарушивших правила охраны труда и эксплуатации электроустановок;

3.5 давать заведующему детским садом представления и предложения о наложении на виновников аварий, поломок административных взысканий или привлечении к материальной ответственности;

3.6 давать предложения о стимулировании работников, отличившихся при выполнении работ в электроустановках и использующих безопасные технологии и методы работы;

3.7 обжаловать неправильные действия работников, которые ведут к нарушениям безопасной эксплуатации электроустановок, к превышению расхода электроэнергии и к невыполнению планов ремонта электрооборудования;

3.8 давать работникам указания и предписания по вопросам монтажа, наладки, ремонта, содержания и эксплуатации электрооборудования, а также пользования электроэнергией;

3.9 представлять свою организацию в других организациях по вопросам, входящим в его ведение;

3.10 запрашивать в установленном порядке от работников сведения по вопросам электропотребления, ремонта и эксплуатации электроустановок, а также информацию о наличии и хранении электрооборудования.

- Ответственность

Ответственный за электрохозяйство несет персональную ответственность (дисциплинарную, административную, материальную, гражданско-правовую и уголовную):

4.1 за неквалифицированное, некачественное и несвоевременное выполнение возложенных на него обязанностей;

4.2 за нарушения в работе электроустановок, происходящие по его вине;

4.3 за несвоевременную и некачественную подготовку документов, расчетов, обоснований и недостоверность предоставленной информации по электрохозяйству организации;

4.4 за несвоевременное и некачественное проведение оперативного и технического обслуживания электроустановок;

4.5 за невыполнение противоаварийных мероприятий и требований, предписаний органов Госэнергонадзора;

4.6 за неудовлетворительную организацию труда, производственную дисциплину в своем подразделении.

- Взаимоотношения. Связи по должности.

5.1 Ответственный за электрохозяйство осуществляет взаимодействие  в соответствии с Уставом, штатным расписанием и другими документами детского сада.

5.2 Порядок разрешения разногласий с работниками детского сада определяет заведующий.

5.3 Взаимоотношения с представителями других организаций определяются действующими нормативно-техническими и правовыми документами.

И.о. заведующего:                          ____________________     ______________________

( подпись)                                            (инициалы, фамилия)

С должностной инструкцией ознакомлена, один экземпляр получила на руки и обязуюсь хранить его на рабочем месте.

___________________        _____________________

( подпись)                                            (инициалы, фамилия)